# SECCIÓN 2: MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Sistema Inteligente de Monitoreo y Control Energético Residencial — Smart Home

## Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

## Integrantes:

## Karen Daniela Holguin Cruz

- Natalia Chala Chala

- Kevin Stiven lopez Amaya

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

3145555

Año: 2026

2.1. Requisitos mínimos de hardware y software

Para garantizar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo, la ejecución del servidor de aplicaciones, la persistencia de datos y la operación de los dispositivos IoT, el sistema requiere los siguientes componentes.

### 2.1.1. Requisitos de software

| Componente | Tecnología / Herramienta | Versión mínima recomendada | Función en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Linux (Ubuntu Server/Desktop) / Windows / macOS | Ubuntu 22.04 LTS / Windows 10/11 / macOS Monterey+ | Entorno de ejecución para servidores y herramientas de desarrollo. |
| Entorno de ejecución | Node.js | v18.x LTS o superior (con npm v9+) | Ejecución del servidor Backend (API REST, WebSockets, MQTT). |
| Motor de base de datos | PostgreSQL | v14.x o superior | Almacenamiento relacional de usuarios, hogares, dispositivos y consumo. |
| Control de migraciones | Liquibase | v4.x o superior | Control de versiones y scripts DDL/DML de la base de datos SmartHomeDB. |
| Broker de mensajería | Eclipse Mosquitto (o similar) | v2.0.x o superior | Protocolo MQTT para comunicación bidireccional IoT. |
| Entorno IDE IoT | Arduino IDE / PlatformIO (VS Code) | Arduino IDE 2.x / PlatformIO Core v6+ | Compilación y carga de código/firmware en el microcontrolador ESP32. |
| Navegador web | Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge | Versiones recientes con soporte ES6 y WebSockets | Visualización e interacción con el Frontend Web. |

### 2.1.2. Requisitos de hardware

A. Servidor / máquina de Desarrollo

| Recurso | Requisito |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 de 4 núcleos (o equivalente) a 2.0 GHz mínimo. |
| Memoria RAM | Mínimo 8 GB (recomendado 16 GB para ejecutar servicios simultáneos). |
| Almacenamiento | Mínimo 20 GB de espacio libre en disco SSD. |
| Red | Tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi con conexión a Internet y puerto Ethernet local para comunicación en red LAN. |

B. Componentes del dispositivo IoT (maqueta / prototipo)

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Tarjeta de desarrollo ESP32 (30 o 38 pines) con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada. |
| Sensor de corriente | Sensor no invasivo SCT-013-000 (hasta 100 A) o módulo de medición de potencia integrado (por ejemplo, módulo PZM-004T o interruptor Shelly 1PM Gen4). |
| Actuador de carga | Módulo de relé electromecánico de 1 canal, 5V DC / 10A 250VAC. |
| Acondicionamiento de señal | Resistencia de carga (burden resistor) y divisor de voltaje con capacitor electrolítico de 10 µF (para lectura analógica de AC en el ESP32). |
| Fuente de alimentación | Fuente regulada de 5V DC / 2A (para alimentar el ESP32 y el relé). |
| Cable de programación | Cable micro-USB / USB Type-C para programación y pruebas de comunicación serial. |
| Accesorios de montaje | Protoboard de 830 puntos o baquelita universal, cables DuPont (macho-macho, hembra-macho), regletas de bornas eléctricas y breakers/fusibles de protección. |

## 2.2. Guía de instalación y configuración del servidor (Backend, Base de Datos y Frontend Web)

A continuación se detalla la secuencia ordenada de comandos e instrucciones para desplegar el entorno funcional en un equipo servidor o máquina local.

### Paso 1: Clonar los repositorios del proyecto

Abra una terminal de comandos (Terminal / Git Bash) y clone los repositorios de código fuente:

# Crear directorio principal de trabajo
mkdir SmartHomeProject && cd SmartHomeProject

# Clonar repositorio del Backend
git clone https://github.com/tu-usuario/smarthome-backend.git

# Clonar repositorio del Frontend Web
git clone https://github.com/tu-usuario/smarthome-frontend.git

### Paso 2: Configuración y despliegue de la base de datos (SmartHomeDB)

Acceda a PostgreSQL para crear la base de datos y los usuarios técnicos:

sudo -u postgres psql

Ejecute los siguientes comandos SQL de inicialización. Las contraseñas mostradas son de ejemplo y deben cambiarse en un entorno de producción.

-- Crear la base de datos del proyecto
CREATE DATABASE "SmartHomeDB";

-- Crear rol runtime para la aplicación
CREATE USER smarthome_app WITH PASSWORD 'password123';

-- Crear rol de ingesta masiva IoT
CREATE USER smarthome_ingest WITH PASSWORD 'password123';

-- Otorgar permisos base
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "SmartHomeDB" TO smarthome_app;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "SmartHomeDB" TO smarthome_ingest;

\q

Ejecutar las migraciones DDL con Liquibase. Ingrese a la carpeta del backend y aplique las migraciones estructuradas para crear las tablas (Usuario, Hogar, Dispositivo, Consumo, Notificacion, etc.) y configurar RLS (Row Level Security):

cd smarthome-backend
npx liquibase update

### Paso 3: Configuración e instalación del Backend

Creación del archivo de variables de entorno (.env). Cree un archivo llamado .env en la raíz del proyecto smarthome-backend con las siguientes llaves de configuración:

# Configuración de Servidor
PORT=3000
NODE_ENV=development

# Cadenas de Conexión a Base de Datos
DATABASE_URL=postgresql://smarthome_app:password123@localhost:5432/SmartHomeDB
DATABASE_IOT_URL=postgresql://smarthome_ingest:password123@localhost:5432/SmartHomeDB

# Broker MQTT
MQTT_BROKER_URL=mqtt://localhost:1883
MQTT_CLIENT_ID=smarthome_backend_service

# Seguridad y Tokens JWT
JWT_SECRET=ClaveSecretaSuperSeguraSmartHome2026
JWT_EXPIRES_IN=1h
JWT_REFRESH_SECRET=ClaveSecretaRefresh2026
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

Instalación de dependencias y puesta en marcha:

# Instalar paquetes npm
npm install

# Iniciar el servidor en modo desarrollo
npm run start:dev

El servidor quedará escuchando en http://localhost:3000 y confirmará la conexión exitosa con PostgreSQL y el Broker MQTT.

### Paso 4: Configuración e instalación del Frontend Web

Navegue a la carpeta del Frontend e instale las dependencias:

cd ../smarthome-frontend
npm install

Cree el archivo de configuración de entorno del Frontend (.env):

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000/api/v1
VITE_SOCKET_URL=http://localhost:3000

Inicie el servidor de desarrollo web:

npm run dev

La aplicación estará disponible en el navegador a través de http://localhost:5173.

## 2.3. Guía de ensamble, conexionado electrónico y carga de código en la ESP32

Esta sección describe el procedimiento para construir la maqueta/prototipo físico e integrar el microcontrolador ESP32 con los sensores y actuadores.

Resumen del conexionado

| Origen | Destino |
| --- | --- |
| Sensor SCT-013 | GPIO 34 de la ESP32 (vía circuito de acondicionamiento) |
| GPIO 23 de la ESP32 | IN1 (señal de control) del módulo relé de 5V DC |
| VIN de la ESP32 | Fuente +5V DC |
| GND de la ESP32 | Tierra común (GND) |
| Módulo relé 5V DC | Controla el foco o la carga conectada |

### 2.3.1. Diagrama y pasos de conexionado electrónico

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: trabaje las conexiones de la red eléctrica de 110V/220V AC con precaución. Asegúrese de que la fuente de potencia principal esté desconectada antes de manipular los cables de carga.

1. Alimentación del microcontrolador y del módulo relé

- Conecte el pin VIN (o 5V) de la placa ESP32 a la salida +5V de la fuente regulada.

- Conecte el pin GND de la ESP32 a la tierra (GND) de la fuente regulada.

- Conecte los pines VCC y GND del módulo de relé a los mismos rieles de +5V y GND de la fuente.

2. Conexión del actuador (relé, control ON/OFF)

- Conecte el pin de señal de control IN1 del relé al pin GPIO 23 de la ESP32.

- Interrumpa la fase del circuito eléctrico de 110V AC que alimenta el foco o toma de corriente y conéctela a los bornes Común (COM) y Normalmente Abierto (NO) del relé.

3. Conexión del sensor de corriente (SCT-013)

- Monte el circuito de acondicionamiento (divisor de voltaje con dos resistencias iguales de 10 kΩ entre 3.3V y GND) para situar el punto medio en 1.65V DC.

- Conecte una salida del sensor SCT-013 a este punto medio y la otra salida al pin de entrada analógica GPIO 34 (ADC1_CH6) de la ESP32.

- Abra el transformador de corriente no invasivo SCT-013 y abróchelo únicamente alrededor del cable de fase del dispositivo eléctrico que se va a monitorear.

### 2.3.2. Carga del firmware / código en la ESP32

A. Preparación del entorno Arduino IDE

- Abra Arduino IDE.

- Vaya a Archivo → Preferencias y agregue la siguiente URL en el campo Gestor de Tarjetas Adicionales: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

- Vaya a Herramientas → Placa → Gestor de Tarjetas, busque esp32 e instale el paquete oficial de Espressif Systems.

- Vaya a Herramientas → Administrar Bibliotecas e instale las siguientes librerías obligatorias:

| Librería | Autor | Función |
| --- | --- | --- |
| PubSubClient | Nick O'Leary | Manejo de mensajes MQTT. |
| ArduinoJson | Benoit Blanchon | Procesamiento de esquemas JSON. |
| EmonLib | OpenEnergyMonitor | Cálculo de RMS de voltaje y corriente. |

B. Parámetros principales del código firmware (main.cpp / sketch.ino)

Cree o abra el archivo de código para la ESP32 y asegúrese de definir los parámetros de red y los tópicos MQTT alineados con el Backend:

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "EmonLib.h"

// --- CONFIGURACIÓN DE RED Y BROKER ---
const char* ssid          = "RED_WIFI_HOGAR";
const char* password      = "CLAVE_WIFI_123";
const char* mqtt_server   = "192.168.1.50"; // IP del servidor donde corre Mosquitto
const int   mqtt_port     = 1883;
const char* device_id     = "ESP32_DISP_001";

// --- TÓPICOS MQTT ---
const char* topic_telemetry = "smarthome/devices/ESP32_DISP_001/telemetry";
const char* topic_command   = "smarthome/devices/ESP32_DISP_001/command";

// --- PINES ---
#define RELAY_PIN 23
#define CURRENT_SENSOR_PIN 34

EnergyMonitor emon1;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  StaticJsonDocument<200> doc;
  deserializeJson(doc, payload, length);
  const char* command = doc["command"];

  if (strcmp(command, "TURN_ON") == 0) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  } else if (strcmp(command, "TURN_OFF") == 0) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  }
}

void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    if (client.connect(device_id)) {
      client.subscribe(topic_command);
    } else {
      delay(5000);
    }
  }
}

void setup() {
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

  emon1.current(CURRENT_SENSOR_PIN, 29.0); // Calibración del sensor SCT-013
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();

  // Lectura y envío de telemetría cada 5 segundos
  static unsigned long lastMsg = 0;
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastMsg > 5000) {
    lastMsg = now;

    double Irms = emon1.calcIrms(1480); // Calcular corriente RMS
    double power = Irms * 110.0;        // Potencia instantánea en Watts (asumiendo 110V)

    StaticJsonDocument<200> doc;
    doc["deviceId"] = device_id;
    doc["current"]  = Irms;
    doc["power"]    = power;

    char buffer[200];
    serializeJson(doc, buffer);
    client.publish(topic_telemetry, buffer);
  }
}

C. Pasos de compilación y flasheo en la placa

- Conecte la ESP32 a la computadora mediante el cable USB.

- En Arduino IDE, seleccione la tarjeta en Herramientas → Placa → ESP32 Dev Module.

- Seleccione el puerto COM correspondiente en Herramientas → Puerto (por ejemplo, COM3 en Windows o /dev/ttyUSB0 en Linux).

- Presione el botón Verificar (icono de marca de verificación) para confirmar que no existan errores sintácticos.

- Presione el botón Subir (icono de flecha hacia la derecha).

- Nota: si la consola muestra Connecting..., mantenga presionado el botón BOOT en la placa ESP32 durante 2 segundos, hasta que inicie el porcentaje de escritura (Writing at 0x00010000...).

- Al finalizar la carga (Done uploading), abra el Monitor Serie a 115200 baudios y presione el botón EN/RST de la ESP32 para verificar que se conecte correctamente a la red Wi-Fi y comience a publicar datos en el Broker MQTT.